|  |  |  |  | Всего листов 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |  |  |  |
|  | регистрационный № _____________________________________ _____________________ _________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____» ______________ _______ г. |  |  |  |
| Титульный лист |  |  |  |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |  |  |  |  |
| образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Курская обл, Щигровский р-н, с/с Никольский. |  |  |  |  |
| 2. Цель кадастровых работ: |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |  |  |  |  |
| — (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |  |  |  |  |
| Подпись ____________________________________________________________________________________________ |  | Дата 30 апреля 2014 |  |  |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |  |  |  |  |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Косицкий Алексей Иванович |  |  |  |  |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера 46-10-44 |  |  |  |  |
| Контактный телефон 8-906-577-13-01 |  |  |  |  |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 305000, г. Курск, ул. К. Маркса, 59А, оф. 20А, privvirp@yandex.ru |  |  |  |  |
| Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица ООО "Курские просторы" |  |  |  |  |
| Подпись Косицкий А. И. |  |  | Дата 30 апреля 2014 |  |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |  |  |  |  |

Содержание

| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | 4 |
|  | Исходные данные | 4 |
|  | Сведения о выполненных измерениях и расчётах | 5 |
|  | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 6 |
|  | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или изменённым земельным участкам | 8 |
|  | Схема геодезических построений | 9 |
|  | Схема расположения земельных участков | 10 |
|  | Чертёж земельных участков и их частей | 11 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.       Введение.

Проект планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов: "Газоснабжение с. Репище, д. Длинная (2-я очередь стр-ва) Никольского сельсовета Щигровского района Курской области".

2.       Опорно-межевая сеть на территории проектирования.

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Данная система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности. Система высот Балтийская. Система координат МСК-46.   Инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии СНиП 11-02-96РФ. Для создания планово-высотного обоснования на участках работ была использована спутниковая геодезическая система Тахеометр электронный Leica TCR-307.

3.    Территория межевания.

Территория в границах проектирования расположена в кадастровом квартале: 46:28:120601, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением. Государственная кадастровая оценка, выполненная на территории муниципального образования в соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель». На участке проектирования расположены объекты, правообладателем которых является муниципальное образование, а также собственники земельных участков.

4.   Особенности межевания.

Границы земельных участков сформированы по аналогам разработанной документации по планировке территории муниципального образования. Формирование земельных участков выполняется в строгой последовательности. Первоначально формируются участки объектов инженерной инфраструктуры исходя из условий определённого проектом планировки местоположения линий подключения к объектам жилой застройки и узловых сооружений. Затем формирование земельных участков выполняется непосредственно по объекта жилой застройки и узловых сооружений. Координирование объектов землепользования выполнено в местной системе координат на основе предоставленного топографо-геодезического материала.

5.   Граница земельных участков.

Ограждения земельных участков, частных домовладений, административных зданий являются красной линией в с. Репище, д. Длинная.

Граница земельного участка с точки н1 до точки н1 проходит по землям Никольского  сельсовета. Категория земли-земли населённых пунктов.

6.   Предложения по установлению публичных сервитутов-отсутствуют.

Составил:                                                                                                                                   Просолупов Г.Н.

| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | — | — |

| 2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана Система координат МСК-46 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |  |
|  |  |  | Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Николаевка | 3 класс | 438005,75 | 1285621,95 |
|  | Виногробль | 2 класс | 139390,27 | 1312238,60 |

| 3. Сведения о средствах измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры), при наличии такого сертификата | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тахеометр электронный Nikon Nivo 5.M | № в государственном реестре средств измерений A301815 | Свидетельство о поверке №20/Г0622, выдано 14.02.2014 г., действительно до 14.02.2015 г. |

| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства на исходных или изменённых земельных участках |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | — | — |

| 5. Сведения о частях исходных, изменённых или уточняемых земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учётные номера частей земельного участка |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | — | — |

| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |

| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | Mt = 0,1 получено с использованием программного обеспечения Digitals Professional |

| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учётный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — |

| 4. Точность определения площади земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчёта предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | 522 | ΔP = = |

| 5. Точность определения площади частей земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учётный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчёта предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (ΔР), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — | — |

| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | Y |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н1 | 459139,77 | 1350359,95 | 0,10 | — |
| н2 | 459130,28 | 1350381,13 | 0,10 | — |
| н3 | 459127,27 | 1350387,84 | 0,10 | — |
| н4 | 459111,81 | 1350381,18 | 0,10 | — |
| н5 | 459124,19 | 1350352,84 | 0,10 | — |
| н1 | 459139,77 | 1350359,95 | 0,10 | — |

| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |
| Обозначение части границы |  | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| н1 | н2 | 23,21 | — |
| н2 | н3 | 7,35 | — |
| н3 | н4 | 16,83 | — |
| н4 | н5 | 30,93 | — |
| н5 | н1 | 17,13 | — |

3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

| Учётный номер или обозначение части — |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | Y |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — |

| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Курская обл, Щигровский р-н, с/с Никольский |
| 2 | Категория земель | Земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | для строительства и размещения линейного объекта: "Газоснабжение с. Репище, д. Длинная (2-я очередь стр-ва) Никольского сельсовета Щигровского района Курской области" |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 522±8 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 | — |
| 6 | Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке | — |
| 7 | Иные сведения | — |

| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |  |
| № п/п | Учётный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±ΔР, м2 | Характеристика части |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | — | — | — |

| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | Земли (земельные участки) общего пользования |

| Условные обозначения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | – характерная точка границы земельного участка, взятая из ГКН, |  | – существующая часть границы земельного участка или части земельного участка, |
|  | – характерная точка границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ, |  | – вновь образованная часть границы земельного участка или части земельного участка, |
|  | – точка стояния теодолита, |  | – теодолитный ход, |
|  | – пункт опорной межевой сети, |  | – направление координирования поворотных точек границ участка, |
|  | – пункт съёмочного обоснования, |  | – расстояние от пункта ГГС до базовой станции, |
|  | – базовая станция GPS, |  | – расстояние от базовой станции до объекта, |
|  | – межевой знак, |  | – базис привязки GPS к пунктам ГГС. |

| Условные обозначения: |  |
| --- | --- |
|  | – граница существующего участка, |
|  | – граница формируемого участка, |
|  | – граница кадастрового квартала. |

| Масштаб 1: 514 |  |
| --- | --- |
| Условные обозначения: |  |
|  | – существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения, |
|  | – вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения, |
|  | – существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения, |
|  | – вновь образованная часть границы, сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения, |
|  | – характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности, |
|  | – характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности. |